Dokumentation Oszillator

Der Oszillator soll ein Rechtecks Signal erzeugen, dafür verwende wir 2 NAND-Gatter, die als Inverter verwendet werden (Anschluss A und B werden verbunden). Dadurch das die Bauteile nicht perfekt sind entsteht die Schwingung.

- Oszillator mit 2 NAND-Gattern bauen

Gewünschte Frequenz ist 1.3k Hz  Periodendauer = ein Tau der Kondensatorladung => T = R*C   Neben der Schaltung sieht man meine Berechnung. Um die gewünschte Periodendauer zu erreichen muss man R und C dafür abstimmen. Ich habe mit C begonnen und dann den passenden R dazu berechnet. Um den Aufbau einfacher zu machen habe ich in meinem Aufbau einen 5.6k und einen 2.2k Widerstand benutzt, was, mit den Toleranzen der Bauteile geführt, dass in meiner Schaltung die Frequenz 1.35kHz ist. Wenn man exakt 1.3kHz haben wollte müsste man die Widerstände mit Trimmpotentiometer ersetzen.
Am CH1 des Oszilloskops sieht man das Ausganssignal nach den NAND-Gatter (Invertern). An CH2 sieht man das Signal das vor dem NAND-Gatter ist.

Abbildung 1: Berechnung der Werte

Abbildung 2:Schaltungsaufbau

Schaltung

Abbildung 3: Output bei KO und nach NAND

Oszilloskope Output

Unter Messung kann man jeweils die Frequenz und Periodendauer von CH1 und CH2 sehen

- Digitalisierung des Signals

Da der Kondensator ein Analoges Bauteil ist, ist das Rechtecks Signal nicht perfekt ist. Daher invertieren wir das Signal erneut, um ein reines Rechtecks Signal zu bekommen. Dies sieht man am CH1 des Oszilloskops und das Signal davor ist auf CH2 zu sehen.

R3 und R4 sind Abschlusswiederstände, diese verwendet man, wenn, wie bei dieser Schaltung, die Ausgänge normalerweise nicht Belastet sind.

Schaltung

Unter Messung kann man jeweils die Frequenz und Periodendauer von CH1 und CH2 sehen

Oszilloskope Output

Abbildung 4: Output vor und nach Korrektur von Rechtecksignal

Abbildung 5: Aufbau am Steckbrett

Der Output nach U3 / U4 ist um jeweils 			Schaltung am Steckbrett: 
180° Phasenverschoben, somit ist immer			
ein Output HIGH und einer LOW.

Abbildung 6: Phasenverschiebung von Outputs